選擇題 55%

- 假設有三個子系統串聯，其可靠度分別為0.9, 0.9, 0.7，有鑒於第三個子系統的可靠度最低，故另設兩個同型子系統與其並聯，則整個系統的可靠度為 (1).0.2778, (2).0.567, (3).0.7881, (4).0.81, (5).0.997.

- 以下何者在設計時適合採用極值設計的原則?(1).汽車座椅距方向盤遠近, (2).安全欄杆位置, (3).工作椅的高度, (4).操作控制器所需力量大小, (5).軍機逃生出口的大小。(複選3%)

- 一般不需特別依賴視覺也不特別粗重的作業面高度的設計 (1).應高於手肘高使視覺清晰, (2).應等於肘高使手臂獲得支撐, (3).應略低於肘高使手活動時上臂自然下垂, 肘約呈90度, (4).應低於肘高多些使肘可大於90度,便於施力, (5).與肘高完全無關。

- 下列例子中那一種是屬於省力槓桿 (1)頸椎與頸部肌肉對頭部的支撐, (2)提起腳後跟時的腿部肌肉施力, (3)手持重物時臂二頭肌對肘的施力, (4)建築工人使用獨輪手推車, (5)護士使用小夾子夾酒精棉花。(複選3%)

- 運動單位是何者之組合? (1).肌纖維與骨骼, (2).骨骼與運動神經, (3).肌腱與關節, (4).運動神經與肌纖維, (5).肌腱與韌帶。

- 一般正常成年人呼吸的潮容積約為 (1) 100ml, (2) 500ml, (3) 1200ml, (4) 2400ml, (5) 3600ml。

- 人體的基礎代謝率約為 (1)0.5kcal/min, (2)1.0kcal/min, (3)2kcal/min, (4)5kcal/min, (5)10kcal/min。

- 一般認為一位20歲的年輕人，可以達到的最大心跳率為 (1)160次/分, (2)180次/分, (3)200次/分, (4)220次/分, (5)240次/分。

- 睡眠中頻率低於3.5Hz的腦波稱為(1)α波, (2)β波, (3)θ波, (4)δ波, (5)γ波。

- 心縮排血量(Stroke volume)是 (1).主動脈每分鐘通過之血量, (2).心臟每跳一下可泵出之血量, (3).肺部每一次吸氣吸入之空氣量, (4).肺與氣管之靜止含氣量, (5).以上皆非。

- 因長期使用手工具，且致震動能量傷及手部神經及血管所引起的症狀為(1)CTS, (2)局部缺血, (3)板機指, (4) HAVS, (5)胸腔出口症候群。

- 關於追踪作業，(1).追趕型顯示器可同時顯示誤差及目標與被控件的互動，(2).補整型顯示器可同時顯示誤差及目標與被控件的互動，(3).追趕型顯示器可節省儀表板的空間，(4).補整型顯示器可節省儀表板的空間，(5).對追踪績效而言，一般來說追趕型優於補整型。(複選3%)

- 下列那一個條件對從事人工物料搬運有利 (1)鞋與地板靜摩擦係數0.26, (2) 鞋與地板靜摩擦係數0.68, (3)傾斜的地面, (4)乾燥地板, (5)潮濕地板。

- 以下何者可用來量測輻射熱之溫度? (1).乾球溫度, (2).皮膚溫度, (3).黑球溫度, (4).濕球溫度, (5).有效溫度。

- 經過熱適應的人，其生理系統的改變包括(1)提早排汗, (2)排汗量減少, (3)鹽分降低, (4)心跳下降, (5)核心温度提高。(複選3%)

- 站在距離100燭光光源2公尺處，所受到的照度為 (1).25 lx, (2).50 lx, (3).100 lx, (4).200 lx, (5).400 lx.

- 適合從事閱讀工作的照度為 (1) 5 lx, (2) 50 lx, (3) 500 lx, (4) 5000 lx, (5) 50,000 lx。

- 以下何者不是八音階頻帶分析的中心頻率(Hz)? (1).250, (2).2000, (3).4000, (4).6000, (5).8000.

- 有位操作人員，一天工作8 小時之噪音曝露如下：95dBA 曝露 1.5小時、85dBA曝露3小時、105dBA曝露0.5小時、75dBA曝露3小時，他的噪音曝露劑量為 (1). 98%, (2). 106%, (3). 113%, (4). 125% (5). 132%。ps: OSHA之噪音可允許曝露時間為85dBA—16h，95dBA—4h、105dBA—1h

- 從一個人身體側方觀測之平面稱為 (1).冠狀面, (2).矢狀面, (3).額面, (4).橫切面, (5).球狀面。

- 在SDT理論中，好風險的信號偵測者通常(1).值小於1, (2).值大於1, (3).d’值較小, (4).d’值較大, (5).判定基準線較偏向右側。

- Miller提出短期記憶可儲存之訊息量為多少字串? (1).1, (2).31, (3).52, (4).72, (5).9 2.

- 甲、乙、丙三人競選班代，民調顯示甲的支持率為0.7, 乙為0.2, 丙為0.1，班上同學在面對此情境時，所承受的不確定性有多高? (1) 3.32, (2) 2.32, (3) 1.58, (4) 1.16, (5) 0.52

- 關於控制器之敘述，以下何者正確? (1).增量(gain)小者較靈敏, (2).控制反應比(C/R ratio)小者較靈敏, (3).需微調時控制反應比大者較好, (4).增量等於C/R比, (5).需粗調時控制反應比大者較好。(複選3%)

- Fitts定理可用來決定 (1).動作時間, (2).動作方向, (3).動作準確度, (4).移動距離, (5).動作難易。

問答題 45%

- 某人手握5kg重物，其肘到握拳中心為36cm，肘到臂二頭肌連接下臂處為4cm；若肘的角度靜止於恰使二頭肌垂直於下臂的位置(如下圖)，此一槓桿的機械效益為多少？若肘的角度靜止於使二頭肌與下臂呈30度角的位置，此時的機械效益又為多少？10%

- 某鍋爐操作員之工作環境的自然濕球温度(Tnw)及黑球温度(Tg)的量測記錄如下表，請計算該操作員的時量平均WBGT值。(hint: WBGT = 0.7Tnw + 0.3Tg) 15%

| 時間 | 作業 | Tg ºC | Tnw ºC | 時間 | 作業 | Tg ºC | Tnw ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 9:00~9:20 9:20~10:00 10:00~10:20 | 開爐 蒸氣輸送操作 監視 休息 | 36 40 45 32 | 28 29 29 27 | 10:20~10:40 10:40~11:00 11:00~11:40 11:40~12:00 | 蒸氣輸送操作 進料 監視 休息 | 45 43 43 30 | 28 28 29 27 |

- 請說明Munsell System及CIE1931 兩色彩系統如何表達顏色。請先寫出一個顏色的標示值為例子，再進而說明該系統標示顏色的方法。10%

- 請解釋何謂氧債(oxygen debt)。10%